### REFERAT

#### TERMOMETRUL

###### BREVIAR

- Temperatura- o mãsurã a cât de cald sau de rece este un obiect. Indicã viteza cu care atomii ce alcãtuiesc o substantã se miscã. Odatã cu încãlzirea viteza aceastora creste. Oamenii de stiintã spun cã, la o temperaturã extrem de scãzutã, numitã zero absolut, atomii sau moleculele si-ar înceta miscarea.

- Zero absolut- cea mai scãzutã temperaturã ce se poate obtine în mod teoretic (≈ -273,15˚C). Reprezintã baza scãrii temperaturii absolute, mãsuratã în Kelvin (K)-zero absolut = 0 K. Nimic nu poate fi rãcit atât de mult, chiar dacã o temperaturã de 0,000007 K a fost obtinutã.

- Scara termodinamicã- scarã de temperaturã folositã de oamenii de stiintã - masoarã temperatura             absolutã (T). Mai e denumitã si scara Kelvin – a fost propusã în 1848 de cercetãtorul englez Lord       Kelvin. Gradatia începe de la 0 K si nu are valori negative.

- Kelvin- este unitatea de mãsurã în sistem international (S.I.) a temperaturii termodinamice.  – a 273,15-a parte din intervalul de temperaturã cuprins între zero absolut si punctul triplu al apei.

T K = t˚C + 273,15

- Dilatarea- fenomenul prin care un corp îsi modificã volumul datoritã schimbului de cãldurã fãrã a se produce lucru mecanic.

→solide:  • liniarã: l=lo(1+ α ·Δt)	• în suprafatã: A=Ao(1+ 2α · Δt)   • volumicã: V=Vo(1+ 3α ·Δt)

unde α = Δl / lo· Δt  , coeficient de dilatare liniarã

→lichide:  γ= ΔV / Vo Δt , coeficient de dilatare termicã în volum; relatie ce devine, în vecinãtatea lui 0˚C: V=Vo(1+γt)

ΔV = variatia realã a volumului de lichid datorat variatiei temperaturii

TERMOMETRELE- instrumente care sunt folosite pentru mãsurarea temperaturii.

Tipul cel mai comun constã într-un rezervor cu lichid si un tub gradat. Lichidul (de obicei mercur sau alcool) se extinde pe mãsurã ce temperatura creste si urcã în interiorul tubului.

Termometrele clinice cu mercur pot fi folosite pentru mãsurarea temperaturii corpului uman. Acestea au o piedicã (un gât îngust) la baza tubului astfel încât lichidul nu revine în rezervor imediat dupã efectuarea mãsuratorii.

Indicatiile Termometrului: nivelul de mercur, la majoritatea termometrelor, poate fi citit pe o scarã. Termometrul electronic dispune de un afisaj digital.

Schimbarea în temperaturã provoacã o modificare a proprietãtilor fizice ale unei substante, iar mãrimea schimbãrii este o indicatie a cât de mult s-a modificat temperatura. Acesta este principiul ce stã la baza termometrului.

Existã diferite tipuri de termometre ce sunt folosite în diverse situatii (mãsurarea unor temperaturi ridicate, a unor temperaturi joase sau a unor intervale de temperaturã):

- Termometre obisnuite – mãsoarã temperatura folosindu-se de dilatarea lichidelor: cu cât temperatura este mai mare, cu cât lichidul se dilatã mai mult si creste valoarea indicatã. Mercurul este folosit la termometre datoritã proprietãtilor sale deosebite. Poate mãsura o gamã largã de temperaturi, de la –40 la 356˚C, si pânã la 570˚C sub presiune, în stare lichidã. Se dilatã regulat, proportional cu schimbãrile temperaturii absolute. Functioneazã bine în tuburi capilare, pe care nu le ,,udã” si e usor de obtinut în formã purã. Alte substante folosite sunt: alcoolul- care poate fi utilizat la temperaturi mai joase decât mercurul (-80˚C), si pentanul (C5H12 – alcan)- ce poate fi întrebuintat pânã la -200˚C.

- Termometre de maxim si minim – înregistreazã cele mai ridicate, respectiv cele mai scãzute temperaturi. Sunt adesea combinate într-un singur termometru de maxim si minim.

Termometrul de maxim- termometrul de maxim cu înregistrare automatã al lui Daniel

Rutherford (inventat în 1794) constã într-un tub cu mercur în interiorul cãruia se aflã o micã bucatã de otel, asezatã deasupra nivelului lichidului. Pe mãsurã ce acesta se dilatã, odatã cu cresterea temperaturii, împinge bucata de otel. La contractare aceasta rãmâne pe loc, marcând astfel cea mai înaltã temperaturã atinsã de la fixarea termometrului. Instrumentul poate fi resetat cu ajutorul unui magnet.

Termometrul de minim- contine alcool, în loc de mercur, în interior gãsindu-se o micã bucatã de sticlã cu capãtul cel mai îndepãrtat atingând suprafata lichidului. Pe mãsurã ce alcoolul se contractã sticla este condusã de acesta. La dilatare ea îsi pãstreazã pozitia, capãtul ei indicând cea mai scãzutã temperaturã atinsã.

- Pirometrul – un termometru folosit pentru mãsurarea temperaturilor înalte.

Pirometrul cu rezistentã de platinã- se foloseste de faptul cã rezistenta electricã a firului de platinã creste odatã cu temperatura. Acesta, închis într-o carcasã de silicã (bioxid de siliciu-SiO2), e pus în contact cu corpul cald. Rezistenta electricã e mãsuratã cu ajutorul Puntii Wheatstone (un circuit electric ce foloseste trei rezistente cunoscute pentru a o afla pe cea a unui al patrulea component necunoscut), aflându-se de aici temperatura. Un pirometru cu rezistentã de platinã poate fi folosit pentru temperaturi de pânã la 1200˚C, cu o acuratete de 0,01˚C.

R = ρ l               R-rezistenta electricã               S-sectiunea conductorului

S              l-lungimea conductorului

Rezistivitatea electricã:     ρ = ρο(1+α·t),unde:

ρ rezistivitatea electricã la temperatura de t˚C           α coeficientul de temperaturã al

ρο rezistivitatea electricã la temperatura de 0˚C                   rezistivitãtii

Termocuplele- o pereche de metale sau aliaje lipite. Actiunea lor depinde de faptul cã atunci când o îmbinare de douã metale diferite e încãlzitã, în aceasta apare un mic voltaj, a cãrui mãrime depinde de temperaturã. Prin atenta alegere a materialelor, e posibilã realizarea unor termocuple care sã functioneze pe o gamã largã de temperaturi, de la zero absolut pânã la 2000˚C. Termocuplele mãsoarã temperatura în mod direct si pot oferi o citire continuã. Un mare avantaj al acestora este posibilitatea de a fi introduse în cele mai mici crãpãturi datoritã dimensiunilor reduse ale îmbinãrii. Termocuplele sunt, de aceea , populare pentru mãsurarea temperaturii în diferite pãrti ale masinilor aflate în miscare.

Pirometrul optic- foloseste lumina sau altã radiatie emanatã de un obiect cald pentru a-i mãsura temperatura. Ochiul uman a fost primul pirometru optic-culoarea unui obiect ne spune aproximativ cât de cald este. Pirometrele optice sunt folosite pentru mãsurarea temperaturilor între 1200 si 3000˚C. Sunt mai corect denumite instrumente de mãsurare a radiatiilor, pentru cã mãsoarã radiatia emanatã de obiectele calde.

Un avantaj este acela cã instrumentul nu trebuie introdus într-un cuptor si expus cãldurii distructive. Se poate aseza la o anumitã distantã de acesta iar radiatia emanatã printr-o deschizãturã din peretele furnalului (cuptorului) cade pe aparat.

Cel mai comun pirometru optic este tipul ,,cu filament ce dispare”. O lampã electricã si corpul cald sunt observate prin ecrane de absorbtie iar curentul asigurat lãmpii este reglat pãnã când cele douã obiecte aratã la fel. Temperatura filamentului lãmpii poate fi reglatã de curent.

- Bolometrul- instrument sensibil folosit pentru a mãsura diferente mici de temperaturã.

Functioneazã prin înregistrarea schimbãrilor în rezistenta electricã a unui fir expus la cãldurã sau luminã. Se pot folosi pentru a mãsura energia termicã la distantã, de exemplu în sistemele de cercetare si ghidare în infrarosu, sau în astronomie pentru mãsurarea temperaturii stelelor.

Functionarea: constã dintr-o Punte Wheatstone alcãtuitã din douã lamele subtiri de platinã. Una dintre ele este înnegritã si expusã razelor de cãldurã. Cea mai micã crestere a temperaturii mãreste rezistenta electricã a lamelei. Diferenta rezistentelor celor douã stricã echilibrul puntii, aceasta putând fi mãsuratã cu un aparat de mãsurã electronic si folositã pentru calculul temperaturii.

Inventarea si utilizarea: -inventat în 1880 de fizicianul american Samuel P. Langley, care a încercat realizarea unui instrument mai eficient decât termopila (un grup de termocuple folosit pentru mãsurarea radiatiei cãldurii). Folosind bolometrul sãu, acesta a descoperit o extindere a razelor în infrarosu a spectrului ce nu putea fi detectatã cu orice alt instrument.

-folosit si pentru estimarea intensitãtii energiei cãldurii radiate. Dupã o expunere precisã în timp la radiatii, acestea sunt întrerupte, iar cresterea curentului necesarã pentru a obtine aceeasi crestere în temperaturã este notatã. Pot fi înregistrate schimbãri de pânã la 10⁻⁷˚C.

ALTE TIPURI DE TERMOMETRE

Alte instrumente folosite în mod comun sunt Termometrul metalic si Termometrul cu gaz.

- Termometrul metalic- douã lamele metalice cu coeficienti de dilatare diferiti sunt bine fixate împreunã si rãsucite într-o spiralã având metalul cu coeficientul mai mare la interior. Pe mãsurã ce lamela interioarã se dilatã mai mult la încãlzire, spirala se desface. La fel, o scãdere a temperaturii cauzeazã rãsucirea spiralei. Un ac poate fi atasat instrumentului astfel creat, pentru indicarea variatiei temperaturii.

- Termometrul cu gaz- este mai sensibil, datoritã coeficientului mare de dilatare al gazelor. Mãsoarã variatiile temperaturii prin înregistrarea schimbãrilor corespunzãtoare de presiune. Totusi, acest tip de termometru tinde sã fie mare si greoi, necesitând cantitãti mari din lichidul a cãrui temperaturã trebuie mãsuratã.